|  | TEHNIČNA SPECIFIKACIJA | Priloga | 6/8 |
| --- | --- | --- | --- |

- Predmet sklopa 8 javnega naročila je dobava enega (1) vozila: vozilo na dvoosni šasiji z dvigalom in prekucnikom za odvoz kosovnih odpadkov, podrobno opisani v nadaljevanju tega poglavja.

Ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtev z izpolnitvijo in s predložitvijo priloge 6/8 »Tehnična specifikacija« ter s podpisom obrazca »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 3/1).

|  | Izpolni ponudnik z navedbo oziroma načinom izpolnitve posamezne zahteve (DA/NE/NAVEDENA VREDNOST) |
| --- | --- |
| ŠASIJA |  |
| Osnovne zahteve: |  |
| - Predmet javnega naročila je komunalno prirejena dvoosna šasija s kratko kabino, |  |
| hidravlično dvigalo ter prekucni keson |  |
| - šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. |  |
| direktivami EU, če ni slovenskih, oprema, za katero se to zahteva, pa mora imeti |  |
| tipsko odobritev |  |
| - Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, manjših in večjih kosovnih odpadkov kot tudi razsutega tovora (kosovni gradbeni material, pesek itd. |  |
| - Hidravlično dvigalo naj bo vgrajeno za kabino vozila |  |
| - Ponudnik mora ponuditi vse pozicije in vso zahtevano opremo |  |
| Tehnični podatki: |  |
| Nosilnost: |  |
| - skupna masa najmanj 18.000 kg |  |
| - tehnična nosilnost prednje osi najmanj 7.500 kg |  |
| - tehnična nosilnost zadnje osi najmanj 12.000 kg |  |
| Motorni del: |  |
| - vrsta motorja – diesel, Euro 6, protihrupna zaščita v skladu z predpisi |  |
| - moč motorja najmanj 230 kW |  |
| - navor najmanj 1200 Nm |  |
| - prostornina motorja največ 7.000 ccm |  |
| - elektronsko upravljanje motorja |  |
| - elektronski omejevalec hitrosti pri 85 km/h |  |
| - vserežimski regulator |  |
| - predgrelec goriva |  |
| - separator goriva – ogrevan |  |
| - zajem zraka dvignjen za kabino |  |
| - rezervoar za gorivo s ključavnico volumna najmanj 300 litrov |  |
| - pojačana večstopenjska motorna zavora min 180 kW zavorne moči |  |
| Menjalnik: |  |
| - izvod iz menjalnika za delovanje nadgradnje |  |
| - najmanj 12 stopenjski avtomatizirani |  |
| - prestavno razmerje prilagojeno pretežno mestni vožnji |  |
| Diferencial |  |
| - zapora diferenciala na zadnji osi |  |
| Zavorni sistem: |  |
| - zračni, dvokrožni sistem |  |
| - samodejna nastavitev na prednji in zadnji osi |  |
| - opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu |  |
| - disk zavore na sprednji in zadnji osi |  |
| - ABS |  |
| - sistem proti zdrsavanju koles pri speljevanju ASR |  |
| Krmilni mehanizem: |  |
| - hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu |  |
| - elektronsko reguliran krmilni sistem, ki omogoča komfortno upravljanje volana |  |
| Kolesa in vzmetenje: |  |
| - pnevmatike z M+S profilom na pogonski osi |  |
| - nosilec rezervnega kolesa |  |
| - parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj |  |
| - zavesice spredaj in zadaj |  |
| Električne naprave: |  |
| - baterije 2 x 12 V / najmanj 170 Ah |  |
| - generator 28 V min 120 A |  |
| - električno glavno stikalo za izklop baterije |  |
| Kabina: |  |
| - kompaktna prekucna kabina |  |
| - električni pomik stekel |  |
| - ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala |  |
| - avtomatska klima naprava v kabini |  |
| - loputa na strehi kabine |  |
| - zadnja stena kabine z okni in zaščitno rešetko |  |
| - zračno vzmeten ergonomski sedež voznika z naslonom za glavo, ogrevan, |  |
| nastavljiv ledveni del |  |
| - senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani |  |
| - dnevni digitalni tahograf za dva voznika |  |
| - števec delovnih ur vozila |  |
| - opozorilni signal za vzvratno vožnjo |  |
| - računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY v slovenskem jeziku |  |
| - računalniški merilec povprečne in celotne porabe goriva |  |
| - centralno zaklepanje |  |
| - dvigalka in pripadajoče orodje |  |
| - dispay za kamero |  |
| - obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska |  |
| svetilka) |  |
| - 2 x rumena utripajoča luč na strehi |  |
| - 2 x delovna luč zadaj na kabini |  |
| - radijski sprejemnik z USB priključkom in bluetooth povezavo za prostoročno telefoniranje |  |
| - barva – bela |  |
| Okvir šasije |  |
| - medosna razdalja največ 4200 mm |  |
| - stranska bočna zaščita na medosju |  |
| - blatniki na zadnjih oseh |  |
| - zavesice na vseh blatnikih |  |
| - zadnji odbijač |  |
| - podložna zagozda 2 x |  |
| kovinski prednji odbijač |  |
| - 2. NADGRADNJA |  |
| 2A. ENOSTRANI PREKUCNIK |  |
| - Prekucni zaboj narejen iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdote min. 400 HB debeline min. 3 mm |  |
| - Zaboj dolžine najmanj 4500 mm do največ 5000 mm, višine najmanj 1900 mm do največ 2100 mm, ter širine največ 2550 mm |  |
| - Stranice fiksne |  |
| - Na zunanji strani stranic ojačitve z vertikalnimi stebri |  |
| - Pomožen okvir ojačan in prirejen za montažo hidravličnega dvigala |  |
| - V predelu dviga bočne strižne zaplate |  |
| - Zadnja vrata dvokrilne izvedbe z podlogo, kjer se odlaga polipni grabilec |  |
| - Izrez za roko dvigala na sprednji stranici |  |
| - Pod iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdote min 400 HB debeline |  |
| min. 4 mm |  |
| - Enostransko kipanje samo nazaj |  |
| - Hidravlična instalacija z zračnim preklopnim ventilom |  |
| - Barva zaboja v barvi kabine vozila |  |
| 2B. HIDRAVLIČNO DVIGALO |  |
| STANDARD in CE izvedba |  |
| - Po standardu EN 12999 HC1/ HD4/B4, NEZLOŽLJIVO dvigalo |  |
| - Stikalo za izklop v sili, prikaz obremenitve dvigala |  |
| - Nadzor transportne pozicije dvigala oz. povlečenosti podpornih nog z kontrolno lučko |  |
| v kabini ter kontrola višine glavne roke z kontrolno lučko v kabini |  |
| - Vse zunanje gibljive cevi z dodatnim oplaščenjem za dodatno zaščito ob morebitnem izteku hidr. tekočine |  |
| Dvižni moment ,nosilnosti, hidravlični doseg |  |
| - Dvižni moment najmanj 97,0 kNm , hidravlični doseg najmanj 8,0 m ter nosilnost minimalno 1100 kg na 8 m ter 1500 kg na vodoravni razdalji 6 m (brez polipnega grabilca) |  |
| Obračalnik stebra |  |
| - Dvojni obračalni sistem z zobato letvijo v oljni kopeli, kot obračanja minimalno 4200 |  |
| - Avtomatsko dušenje vrtenja in zmanjšanje hitrosti ob dosegu končnega kota vrtenja |  |
| za preprečite poškodb obračalnega sistema |  |
| Upravljanje in nadzor dvižne kapacitete dvigala po CE |  |
| - Stojišče z daljinskimi komandami IN mehanskimi linearnimi ročnimi komandami |  |
| - Radijsko in mehansko ročno upravljanje funkcij dvigala |  |
| - Upravljanje stabilizatorjev mora biti omogočeno z mehanskimi ročnimi komandami |  |
| na stojišču ter dodatno od spodaj |  |
| - Posamičen izvlek leve in desne podporne noge |  |
| - Upravljanje dvigala proporcionalno z dvema trofunkcijskima (2XYZ - joystik) |  |
| ročkama na radijskem upravljavcu |  |
| - Radijski upravljavec z naslednjimi funkcijami |  |
| - Vklop/izklop motorja vozila |  |
| - Dvig /spust vrtljajev motorja |  |
| - Minimalno 3 nastavljive hitrosti |  |
| - Vklop/izklop reflektorjev na dvigalu |  |
| - Varovanje proti preobremenitvi |  |
| - Elektronski preobremenitveni sistem |  |
| - Prikaz obremenitve dvigala v % na radijskem upravljavcu |  |
| - Opozorilni zvok pri 90% obremenitve ter neprekinjen zvok pri |  |
| preobremenitvi |  |
| - Nadzor stabilizacije dvigala, sistem, ki zagotavlja stabilnost dvigala v |  |
| območju 3600 (uvlečeni stabilizatorji 0%, popolnoma izvlečeni stabilizatorji |  |
| 100 %). Izračun dvižne moči dvigala v odvisnosti od podprtosti le-tega |  |
| - Varnostni ventili na cilindru vrtenja , glavna in pomožna roka ter teleskop |  |
| Stojišče |  |
| - Stojišče z ročnim mehanskim upravljanjem in daljinskimi komandami |  |
| - Dodatno stojišče na drugi strani - brez komand |  |
| Podpore |  |
| - Hidravlični izvlek v vodoravni smeri na minimalno 3,70 m, podporni krožniki nagibni več |  |
| kot 100 za dosego večje podporne površine ter manjši pritisk na podlago. |  |
| - Močnejše batnice stabilizatorjev najmanj premer 90 mm |  |
| Rotator |  |
| - Nosilnosti minimalno 10 t z robustnim vpetjem ter neskončnim vrtenjem |  |
| Teleskop in cevi |  |
| - Teleskopski sistem robustne izvedbe z možnostjo nastavitve bočnih |  |
| Barva dvigala serijsko kot jo ima proizvajalec |  |
| Teža dvigala brez grabilca |  |
| Oprema hidravličnega dvigal |  |
| - Zaščita batnice glavnega cilindra |  |
| - Števec obratovalnih ur in servisnega intervala |  |
| - Enotočna hidravlična inštalacija |  |
| - 2 x LED reflektor na pomožni roki |  |
| - Kvalitetno dvo slojno lakiranje ali katodno potopno lakiranje |  |
| Orodja in dodatna oprema |  |
| - Grabilec z 6 cilindri/lopatami, volumen najmanj 250 l, nosilnosti najmanj 1.000 kg, Lastne teže največ 300 kg. |  |
| - Oljni hladilnik hladilne moči najmanj 10 kW, enotočna črpalka renomiranega proizvajalca in rezervoar kapacitete najmanj 150l z filtrom za velike pretoke |  |
| 2C. OPREMA NA VOZILU |  |
| - Ustrezen dostop do dvigala tudi s tal preko lestve |  |
| - PVC zaboj za orodje z nosilcem |  |
| - Zaboj za mrežo z nosilcem ALU na zadnjem previsu (odprta izvedba) |  |
| - 2 kom LED luči zadaj na previsu vozilo (levo/desno) |  |
| - 2 x podstavek najmanj 400 x 400 mm , kletka za shranjevanje pritrjena na vozilu |  |
| - Nosilec za metlo in lopato |  |
| - Kamera za vzvratni pogled na priklop pritrjena na zadnjem previsu |  |
| dokumentacija: |  |
| -Tehnični prospekti iz katerega je razvidno: |  |
| Proizvajalec šasije s kabino in nadgradnje |  |
| Dejanski ponujeni podatki s tehničnim opisom |  |
| -Podatek proizvajalca o teži : |  |
| Šasije s kabino z vso opremo pripravljen za vožnjo |  |
| Kotalnega prekucnika |  |
| Hidravličnega dvigala |  |
| -Izračun osnih obremenitev vozila z dopustnim odstopanjem +/- 3 %, ter optimalno težišče nosilnosti na vozilu |  |
| -Izračun stabilnosti dvigala ter kotalnega prekucnika |  |
| -Risba vozila in nadgradnje z dejanskimi merami vozila v mm, iz katerega so razvidne |  |
| Vse gabaritne mere vozila z nadgradnjo |  |
| Vse gabaritne mere vozila z nadgradnjo ter najdaljšim kontejnerjem |  |
| Dolžina med prednjim delom vozila in sredino vlečnega ušesa |  |
| - navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja (elektronska in tiskana verzija), |  |
| - navodila za manipulacijo, varno delo in izven-servisno vzdrževanje v skladu s predpisi: |  |
| - SIST EN 291-1. del točka 3.20 |  |
| - SIST EN 292-2. del točka 5 |  |
| - SIST EN 1501-1. del točka 7 |  |
| Garancijska dokumentacija: |  |
| - garancijska knjižica z garancijskimi pogoji |  |
| - seznam pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji |  |
| Servisiranje in rezervni deli: |  |
| - servis za garancijsko in izven garancijsko servisiranje mora biti v Sloveniji |  |
| - Najbližji servis naročniku je na lokaciji: |  |
| Garancijske zahteve: |  |
| - Splošna garancija najmanj 2 leti |  |
| - garancija proti koroziji šasije in kabine 6 let |  |
| Ostala dokumentacija: |  |
| - dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo |  |
| - homologacijski dokument (izjava o skladnosti, da vozilo kot celota ustreza predpisom v RS) |  |
| - potrdilo oz. poročilo o periodičnem pregledu in preskusu delovne opreme kot celote, s strani za to pooblaščenega podjetja |  |
| - Oznaka CE v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| - Izjava o skladnosti v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| - dokumentacija za servisiranje in vzdrževanje strojev z navodili za mehanske sklope, električnimi načrti in hidravličnimi načrti za navedeni sklop v elektronski obliki (tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje stroja z vsemi električnimi in hidravličnimi shemami), |  |
| - katalog rezervnih delov v elektronski obliki |  |
| - Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje strojev skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006) |  |
| Rok in način dobave : |  |
| Rok dobave za predmet javnega naročila je največ tristotrideset (330) dni od dneva podpisa pogodbe. |  |

| (kraj, datum) | žig | (Ime in priimek ter podpis ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Obvezne priloge:

- kot navedeno v razpredelnici